Einbauanleitung Tuningchips für Audi/VW 1.9l TDI 90PS auf 110 PS

bis Bj.94

Steuergerät ausbauen:

Das Steuergerät befindet sich unter der schwarzen Kunststoffabdeckung an der Spritzwand unterhalb der Scheibenwischer.

Zentralstecker am Steuergerät lösen (verriegelt durch Schrauben, Schieber oder Hacken).

Turboladerdruckleitung abziehen, Steuergerät losschrauben und herausnehmen.

Steuergerät öffnen:

Gehäuseschrauben herausdrehen, Platienen aus Gehäuse herausziehen und die beiden Platienen aufklappen wie ein Buch (dazu müssen evtl. weitere Schrauben und Clips gelöst werden).

Chips einsetzen:

Die beiden Chips A und B sind gegen die gelieferten Eproms auszutauschen.

Sollten die Serieneproms verlötet sein, empfiehlt es sich Epromsockel (z.B. von Conrad Elektronik) einzulöten um eine spätere Rückrüstung zu vereinfachen.

Es ist unbedingt auf die Einbaulage der zu achten, gekennzeichnet durch eine Kerbe am Chip.

Einbauanleitung bezieht sich auf Golf 3. Bei anderen Fahrzeugen kann der Einbau leicht abweichen.

A

B